ACE

Automated Camera Equipment

Anleitung zu Aufbau, Inbetriebnahme und Software

BILD EINFÜGEN Gesamtansicht des Stadions, schräg von oben

Abbildung 1: Das Stadion mit seilgeführter Kameraplattform

| Angabe | Wert |
| --- | --- |
| Projektteam | [Namen eintragen] |
| Version / Stand | [z. B. 1.0 – Datum] |
| Repository | [URL des Git-Repositorys] |
| Betreuung / Kurs | [Betreuer, Lehrveranstaltung] |

# Inhaltsverzeichnis

Hinweis: Das Verzeichnis beim ersten Öffnen in Word per Rechtsklick → „Feld aktualisieren“ erneuern.

# 1  Projektüberblick

ACE ist ein Modellbau-Demonstrator: Eine kleine Plattform mit Kamera hängt an vier Seilen über einem Spielfeld – dem Stadion. Vier Schrittmotor-Winden in den Ecken verändern die Seillängen und bewegen die Plattform dadurch frei in der Fläche. Ein Raspberry Pi wertet das Kamerabild aus, erkennt einen farbigen Ball und fährt die Plattform so nach, dass der Ball in der Bildmitte bleibt. Das Livebild samt Bedienoberfläche ist im Browser abrufbar.

## 1.1  Funktionen auf einen Blick

- Ballerkennung über einen HSV-Farbbereich mit OpenCV (Standard: Rot).

- Echtzeit-Verfolgung: Regelkreis hält den Ball in der Bildmitte, lernt den Kamerawinkel selbst.

- 3D-Seilkinematik: Seillängen werden räumlich berechnet, die Fahrt in 5-mm-Stücke zerlegt.

- Höhe halten: die tatsächliche Hängehöhe wird aus den Schrittzählern mitgeführt.

- Bodenlinien als absolute Referenz für Kamerawinkel, Lage und Maßstab.

- Suchfahrt in Schlangenlinie, wenn der Ball verloren geht.

- Livestream als MJPEG mit Bedienseite (Handsteuerung, Start/Stopp, Neu lernen).

- Diagnose-Werkzeuge für Motoren, Farberkennung, Mechanik und Statik.

## 1.2  Funktionsprinzip

- Die Kamera an der Plattform blickt senkrecht nach unten und liefert Bilder über rpicam-vid.

- Der Raspberry Pi sucht im Bild den Ball (Farbmaske, größte Fläche, Kreis).

- Aus der Abweichung zur Bildmitte wird über das Bildmodell ein Fahrweg in Millimetern berechnet.

- Die Kinematik rechnet den Fahrweg in vier Seillängen bzw. Halbschritte der Winden um.

- Die Motoren fahren synchron; die Bewegung wird laufend nachgemessen und das Modell nachgeführt.

BILD EINFÜGEN Plattform von der Seite, Kamera, HDMI-/Flachbandkabel, Seilbefestigung

Abbildung 2: Plattform mit Kamera und Seilaufhängung (Nahaufnahme)

# 2  Aufbau des Stadions

## 2.1  Komponenten

| Komponente | Ausführung / Hinweis |
| --- | --- |
| Rechner | Raspberry Pi mit Raspberry Pi OS (Bookworm) [Modell eintragen] |
| Kamera | Raspberry-Pi-Kameramodul, angesteuert über rpicam-vid [Modul eintragen] |
| Winden | 4 × Schrittmotor 28BYJ-48 mit Treiber ULN2003, 5 V |
| Seiltrommeln | Wickeldurchmesser Standard 20 mm (je Winde einstellbar) |
| Plattform | Kameraträger, Masse [Masse in g] |
| Seile | [Material / Stärke] |
| Bodenlinien | 2 matte Klebebänder, blau und grün, 3,5 mm breit, Strichteilung 50 mm |
| Ball | Rotes Objekt, Durchmesser [mm] |
| Stromversorgung | [Netzteil Pi / Netzteil Motoren] |

## 2.2  Geometrie

Alle Maße stehen zentral in src/drone_control/geometry.h und lassen sich dort oder per Compiler-Define (-DACE_…) anpassen. Der Koordinatenursprung liegt in der Mitte des Ankerfelds, x zeigt nach rechts, y nach oben.

| Größe | Standardwert | Konstante |
| --- | --- | --- |
| Ankerfeld (Abstand der Winden) | 640 × 440 mm | ACE_ANCHOR_SPAN_X/Y_MM |
| Plattform unter den Ankern | 150 mm | ACE_HOVER_HEIGHT_MM |
| Kamera über dem Boden | 300 mm | ACE_CAMERA_HEIGHT_MM |
| Fahrbereich | ±335 × ±210 mm | ACE_REACH_LIMIT_X/Y_MM |
| Sichtfeld auf dem Boden | ca. 210 mm Breite | ACE_VIEW_WIDTH_MM |
| Weg pro Halbschritt | π · 20 mm / 4096 ≈ 0,0153 mm | ACE_MM_PER_HALFSTEP |

BILD EINFÜGEN Foto von oben; Winden beschriften: 0 unten links, 1 oben links, 2 oben rechts, 3 unten rechts

Abbildung 3: Draufsicht des Stadions mit Windennummern 0–3 und Bodenlinien

## 2.3  Verdrahtung der Winden

Die Motoren werden über /dev/gpiochip0 angesteuert. Die Pinbelegung (BCM-Nummern) steht in src/drone_control/pins.h:

| Winde | Lage | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | Drehsinn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | unten links | 17 | 18 | 27 | 22 | −1 |
| 1 | oben links | 23 | 24 | 25 | 4 | +1 |
| 2 | oben rechts | 5 | 6 | 12 | 13 | −1 |
| 3 | unten rechts | 16 | 19 | 20 | 21 | +1 |

BILD EINFÜGEN Foto oder Schaltplan der GPIO-Verkabelung

Abbildung 4: Verkabelung Raspberry Pi – ULN2003-Treiber – Motoren

## 2.4  Bodenlinien

Zwei Klebebänder entlang der Diagonalen des Ankerfelds dienen als absolute Referenz: Linie A blau (+34,5°), Linie B grün (−34,5°). Unterschiedliche Farben sind nötig, weil eine Linie 180° periodisch ist. Die Bänder matt verkleben – Glanzpunkte fallen aus dem Farbbereich und reißen die Linie auf. Aus einem einzigen Bild ergeben sich so Kamerawinkel, Lage und (über die 50-mm-Strichteilung) der Maßstab.

BILD EINFÜGEN Screenshot aus dem Livestream mit beiden Linien

Abbildung 5: Bodenlinien im Kamerabild (blau / grün mit Strichteilung)

# 3  Software-Architektur

## 3.1  Verzeichnisstruktur

.

├── CMakeLists.txt          Build-Definition

├── requirements.txt        apt-Pakete für den Pi

├── diagram.puml            UML-Diagramm (Platzhalter)

└── src/

├── tracking/           Bildverarbeitung (OpenCV, C++)

│   ├── ball_detector.*  Kamera, Erkennung, Stream-Server

│   └── main.c           ace_tracking: Erkennung testen

├── drone_control/      Antrieb, Kinematik, Regelung (C)

└── streaming/          (noch leer)

## 3.2  Module

| Datei | Aufgabe |
| --- | --- |
| pins.h | GPIO-Belegung, Drehsinn und Ecklage der vier Winden |
| geometry.h | Sämtliche Maße, Grenzwerte und Regelparameter |
| stepper.c | Ein einzelner Schrittmotor: Halbschrittfolge, Halten, Freigeben, Trockenlauf |
| motion.c | Synchrones Fahren aller vier Motoren, Bewegungs-Thread, Schrittzähler |
| kinematics.c | Seillängen ↔ Lage, Höhe, Planung in Halbschritten, Schlupfbehandlung |
| path.c | Zerlegt eine Fahrt in Teilstücke und plant jedes Stück neu |
| figure.c | X-Figur, Statik (Lastverteilung, Seilzug), Trockensimulation |
| visual.c | Bildmodell: Drehstreckung Bild ↔ Fläche, Lernen, Ausreißerfilter |
| floorref.c | Auswertung der Bodenlinien zu Winkel, Lage, Maßstab, Kippen |
| navigator.c | Zustandsautomat Patrol / Approach / Hover für ace_drone |
| calibrate.c | Kalibrierfahrten für Sichtbreite und Wickeldurchmesser |
| ball_detector.cpp | Kameraanbindung, Farbmaske, Ball- und Linienerkennung, MJPEG-Server |

## 3.3  Build-Ziele

| Programm | Quelle | Zweck | OpenCV |
| --- | --- | --- | --- |
| ace_tracking | tracking/main.c | Erkennung und Farbbereich testen | ja |
| ace_motor_test | motor_test.c | Motoren und Verdrahtung prüfen | nein |
| ace_figure | figure_main.c | X-Figur ohne Kamera, Mechanik einmessen | nein |
| ace_drone | drone_main.c | Kalibrieren, Positionen anfahren, einfache Verfolgung | ja |
| ace_track | track_main.c | Vollständige Ballverfolgung (Hauptprogramm) | ja |

Die gemeinsamen Teile werden als statische Bibliotheken gebaut: ace_vision (Bildverarbeitung) und ace_core (Antrieb, Kinematik, Bahnplanung). Alle Programme außer ace_tracking entstehen nur unter Linux.

BILD EINFÜGEN UML-/Blockdiagramm der Module einfügen

Abbildung 6: Architekturdiagramm (aus diagram.puml)

# 4  Installation und Build

## 4.1  Pakete installieren

sudo apt update

sudo apt install build-essential cmake libopencv-dev pkg-config v4l-utils

## 4.2  Übersetzen

git clone {{Repository-URL}} ace && cd ace

cmake -S . -B build

cmake --build build

Standardmäßig wird mit höchstens zwei parallelen Übersetzungen gebaut. Die OpenCV-Datei braucht rund 1 GB RAM; mehr Parallelität kann auf dem Pi den Speicher sprengen. Mit genug RAM: cmake --build build --parallel 4.

Parameter aus geometry.h lassen sich ohne Quelländerung überschreiben, z. B.:

cmake -S . -B build -DCMAKE_C_FLAGS="-DACE_DRUM_DIAMETER_MM=19.6"

Die fertigen Programme liegen in build/. Die folgenden Beispiele gehen davon aus, dass sie aus diesem Verzeichnis gestartet werden.

# 5  Inbetriebnahme Schritt für Schritt

Die Reihenfolge baut aufeinander auf: erst Motoren, dann Kamera, dann Mechanik ohne Kamera, zuletzt die Verfolgung.

## 5.1  Motoren prüfen – ace_motor_test

./ace_motor_test --pattern all              # jede Winde einzeln vor/zurück

./ace_motor_test --pattern single --motor 2 --revs 1 --dir ccw

./ace_motor_test --pattern tension --mm 2   # alle Seile 2 mm anziehen

./ace_motor_test --pattern drum --motor 0 --revs 5

Mit drum wird ein Seil um eine bekannte Zahl Umdrehungen abgewickelt. Die abgewickelte Länge mit dem Lineal messen; das Programm gibt die Formel für den Wickeldurchmesser aus und eine fertige Zeile #define ACE_MOTOR_DRUM_LIST {…} für geometry.h.

| Muster | Wirkung |
| --- | --- |
| single | ein Motor (--motor, --steps/--revs/--mm, --dir) |
| all | jeder Motor nacheinander vor und zurück |
| sync / ratio | alle vier gleichzeitig, gleiche bzw. ungleiche Schrittzahl |
| square | vier Kanten, je zwei Seile auf und zwei ab |
| tension | alle Seile gleich weit, ohne Rückfahrt (Spannung anpassen) |
| drum | Wickeldurchmesser ausmessen |

Gemessene Wickeldurchmesser: Winde 0 [mm], Winde 1 [mm], Winde 2 [mm], Winde 3 [mm].

## 5.2  Farberkennung einstellen – ace_tracking

./ace_tracking --probe                      # Ball mittig halten, HSV messen

./ace_tracking --stream 8080 --mask         # Maske live im Browser prüfen

./ace_tracking --h-min 170 --h-max 10 --s-min 120 --v-min 70

--probe misst die HSV-Werte in der Bildmitte und schlägt einen Bereich vor. Ist h-min größer als h-max, wird über den Nullpunkt gesucht – so wird Rot erfasst. Spricht nichts an: zuerst s-min senken, dann v-min. Der Fokus steht fest auf 300 mm (--focus manual, --lens 3.33).

Ermittelter Farbbereich des Balls: [h-min … h-max, s-min, v-min]

BILD EINFÜGEN Zwei Screenshots nebeneinander: Livebild mit Markierung / Maske

Abbildung 7: Kamerabild und Farbmaske (--mask) im Vergleich

## 5.3  Mechanik einmessen – ace_figure

Die Plattform von Hand in die Mitte des Ankerfelds stellen – dort setzt das Programm seinen Nullpunkt. Danach fährt es ein X: vier Speichen Mitte → Spitze → Mitte.

./ace_figure --plan-only            # nur rechnen, Statik und Simulation ausgeben

./ace_figure --dry-run --wait 0     # Phasenfolge ausgeben, GPIO nicht anfassen

./ace_figure --size 120,120         # X mit 120 mm Speichenlänge fahren

./ace_figure --mass-g 250 --loops 3 # Winden gegen 250 g prüfen, dreimal fahren

./ace_figure --tension 1            # vorher alle Seile 1 mm anspannen

Die Ausgabe zeigt je Wegpunkt Seillängen, Lastanteile und Seilzug sowie den Vergleich naive vs. geplante Fahrt. Warnungen erscheinen, wenn ein Seil unter 5 % des Gewichts fällt (lose) oder der Höhenwiderspruch 1 mm übersteigt.

## 5.4  Kalibrieren – ace_drone

./ace_drone --center                         # in die Mitte fahren und anspannen

./ace_drone --calibrate --object-mm 40       # Sichtbreite + Wickel messen

./ace_drone --goto 50,0 --at 0,0             # gezielt anfahren

./ace_drone --image-to-field 1,-1 --stream   # einfache Verfolgung

--calibrate fährt 60 mm in x und y, misst die Verschiebung des Objekts im Bild und kehrt zurück. Mit --object-mm lässt sich zusätzlich der Wickeldurchmesser bestimmen. Fährt die Plattform vom Objekt weg, ist ein Vorzeichen in --image-to-field falsch.

## 5.5  Ball verfolgen – ace_track

./ace_track                          # Lernphase, dann verfolgen

./ace_track --stream=8080            # mit Livebild und Bedienseite

./ace_track --no-learn --gain 0.4    # ohne Einmessen, stärker gedämpft

./ace_track --weak-motor 1 --preload 1.2

Ablauf: Plattform in die Mitte, Ball ins Bild legen, Programm starten. Nach 3 s Vorlauf folgen vier Probefahrten (Lernphase), danach regelt das Programm laufend. Geht der Ball verloren, startet nach zwei Durchgängen die Suchfahrt (3 × 4 Raster). Beenden mit Ctrl-C – anschließend erscheint eine Statistik.

BILD EINFÜGEN Foto/Serienbild der Plattform über dem Ball während der Verfolgung

Abbildung 8: Verfolgung im Stadion – Plattform folgt dem Ball

# 6  Referenz der Programmoptionen

## 6.1  ace_track

| Option | Bedeutung | Standard |
| --- | --- | --- |
| --device X | Kameragerät | /dev/video0 |
| --width / --height | Bildauflösung | 1280 × 720 |
| --h-min … --v-max | HSV-Farbbereich des Balls | Rot 170–10 / 120 / 70 |
| --stream[=port] | Livebild mit Bedienseite | aus / 8080 |
| --jpeg Q / --stream-scale F | Qualität und Verkleinerung des Streams | 70 / 0,5 |
| --focus / --lens | Fokusmodus und Linsenposition (Dioptrien) | manual / 3,33 |
| --gain G | Dämpfung des Regelkreises | 0,6 |
| --tolerance PX | Radius, in dem der Ball als zentriert gilt | 18 |
| --max-step MM | längster Fahrweg je Zug | 30 |
| --probe-mm MM | Länge einer Probefahrt der Lernphase | 30 |
| --no-learn | ohne Lernphase starten | – |
| --no-lines | Bodenlinien nicht auswerten | – |
| --no-search | keine Suchfahrt bei Verlust | – |
| --fix-position | Lage aus Bodenlinien in die Koppelnavigation einmischen | aus |
| --weak-motor N / --preload MM | rutschende Winde ausschließen, Vorspannung | −1 / 0,8 |
| --tension MM | vor dem Start alle Seile anspannen | 0 |
| --settle-ms / --wait N | Ausschwingzeit / Vorlauf in s | 500 / 3 |
| --delay-us N | Zeit pro Halbschritt (min. 1200) | 2500 |
| --cycles N | nach N Zügen beenden (0 = endlos) | 0 |
| --dry-run / --quiet | GPIO nicht anfassen / keine Statuszeile | – |

## 6.2  ace_figure

| Option | Bedeutung | Standard |
| --- | --- | --- |
| --size X,Y | halber Abstand Mitte → Spitze in mm | 120,120 |
| --segment-mm N | Länge eines Teilstücks | 5 |
| --loops N | Anzahl Durchläufe | 1 |
| --tension MM | vorher alle Seile anspannen | aus |
| --settle-ms / --wait | Pause an Spitzen / Vorlauf | 400 ms / 3 s |
| --mass-g N | Plattformmasse, prüft Windenkraft | – |
| --plan-only / --dry-run | nur rechnen / Phasen nur ausgeben | – |
| --hold / --quiet / --delay-us | Spulen bestromt lassen / leise / Schrittzeit | – / – / 2500 |

## 6.3  ace_drone und ace_tracking

| Programm | Option | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| ace_drone | --calibrate / --center | Kalibrierfahrt bzw. nur Mitte anfahren |
| ace_drone | --goto X,Y / --at X,Y | Ziel anfahren / aktuelle Lage angeben |
| ace_drone | --calib-mm / --object-mm | Kalibrierweg / Objektdurchmesser |
| ace_drone | --image-to-field X,Y | Vorzeichen Bild → Fläche (±1) |
| ace_tracking | --image pfad.jpg | Standbild statt Kamera auswerten |
| ace_tracking | --probe / --mask | HSV messen / Maske anzeigen |
| ace_tracking | --save-frame / --frames N | annotiertes Bild speichern / Anzahl Bilder |

## 6.4  Weboberfläche

Mit --stream startet ein HTTP-Server auf dem Pi. Im Browser http://{{IP-Adresse des Pi}}:8080/ öffnen.

| Adresse / Knopf | Funktion |
| --- | --- |
| /stream.mjpg | reines MJPEG-Livebild (auch /stream, /video) |
| /status | Statustext des laufenden Programms |
| hoch / runter / links / rechts | Handfahrt (jog), beendet die Verfolgung |
| zur Mitte | Plattform zurück in den Nullpunkt |
| Halt | laufende Fahrt sofort abbrechen |
| starten / anhalten | Verfolgung ein- bzw. ausschalten (lernt bei Bedarf zuerst) |
| neu lernen | Lernphase für das Bildmodell erneut ausführen |

BILD EINFÜGEN Screenshot der Weboberfläche mit Livebild und Knöpfen

Abbildung 9: Bedienseite im Browser

# 7  Funktionsreferenz

Die folgenden Tabellen listen die öffentlichen Funktionen aller Module, gruppiert nach Kopfdatei.

## 7.1  Bildverarbeitung – ball_detector.h

| Funktion | Beschreibung |
| --- | --- |
| bd_create_camera(dev, w, h) | Kamera über rpicam-vid öffnen |
| bd_create_from_image(path) | Detektor auf ein Standbild anwenden |
| bd_default_hsv_range() | Standard-Farbbereich (Rot) liefern |
| bd_detect(det, range, res) | neues Bild holen und Ball suchen (found, x, y, radius) |
| bd_probe(det, range, win, res) | HSV-Statistik von Bildmitte und Fund |
| bd_detect_line(det, range, res) | Bodenlinie im letzten Bild finden (Winkel, Abstand, Strichperiode) |
| bd_set_view_mask(on) | Maske statt Bild in Stream/Speicherung |
| bd_set_focus(mode, lens) | Fokus festlegen (vor bd_create_camera) |
| bd_set_stream_quality / _scale | JPEG-Güte und Verkleinerung des Streams |
| bd_save_annotated(det, res, path) | Bild mit Markierung speichern |
| bd_stream_start/push/stop | MJPEG-Server starten, Bild senden, beenden |
| bd_stream_set_page / _set_status | eigene Bedienseite und Statustext |
| bd_stream_take_command(out, n) | nächsten Befehl der Weboberfläche abholen |
| bd_release(det) | Detektor und Kamera freigeben |

## 7.2  Antrieb – stepper.h und motion.h

| Funktion | Beschreibung |
| --- | --- |
| stepper_create(id, pins, dir) | Motor anlegen |
| stepper_advance(s, dir) | einen Halbschritt fahren |
| stepper_hold / _release | Spulen bestromen / stromlos schalten |
| stepper_set_dry_run(on) | Trockenlauf ohne GPIO |
| motion_init / _shutdown | alle vier Motoren öffnen / schließen |
| motion_run(steps, delay) | Schritte synchron fahren (blockierend) |
| motion_start / _tick / _abort | nicht blockierendes Fahren, Takt, Abbruch |
| motion_thread_start / _stop | Bewegungs-Thread im Hintergrund |
| motion_busy() | läuft noch eine Bewegung? |
| motion_positions(out) | alle vier Schrittzähler konsistent lesen |
| motion_set_idle_hook(fn) | Rückruf, während Motoren ruhen |

## 7.3  Kinematik – kinematics.h

| Funktion | Beschreibung |
| --- | --- |
| kin_reset(x, y, steps) / kin_reset_at | Nullpunkt setzen (optional auf Höhe) |
| kin_position / kin_pose | Lage (und Höhe) aus Schrittzählern |
| kin_plan(steps, x, y, out) | Halbschritte je Winde für ein Ziel planen |
| kin_clamp(&x, &y) | Ziel auf den Fahrbereich begrenzen |
| kin_cable_length(_at) | Seillänge Anker → Plattform (3D) |
| kin_height / kin_height_spread | Höhe aus Seillängen / Widerspruch der vier Seile |
| kin_set_hold_height(on) | Planung auf gemessener Höhe ein/aus |
| kin_lengths / kin_position_from_lengths | Seillängen ↔ Lage |
| kin_set_untrusted(m) | eine Winde aus der Lageschätzung nehmen |
| kin_length_residual(m, steps) | Selbstkonsistenz einer Winde |
| kin_reset_motor(m, x, y, steps) | nur eine Winde neu referenzieren |
| kin_set_trim(m, mm) | Vorspannung zur Laufzeit |
| kin_load_share / kin_anchor | Lastanteil / Ankerlage einer Winde |

## 7.4  Bahn, Figur, Navigation, Kalibrierung

| Funktion | Beschreibung |
| --- | --- |
| path_start(x, y, delay) | Fahrt in Teilstücke zerlegen und starten |
| path_abort / path_busy / path_clamped | abbrechen / läuft? / wurde begrenzt? |
| figure_x_points(hx, hy, pts) | Wegpunkte der X-Figur erzeugen |
| figure_pose(x, y, out) | Statik: Längen, Winkel, Lastanteile, Seilzug |
| figure_simulate(...) | Teilfahrt rechnerisch abfahren (naiv vs. geplant) |
| figure_winch_force_n(m) | maximale Seilkraft einer Winde in N |
| figure_margin_without(m, x, y) | Abstand zur Dreieckskante bei Windenausfall |
| nav_init / nav_update | Navigator starten / mit Erkennung füttern |
| nav_state / nav_target / nav_command | Zustand, Ziel, letzter Fahrbefehl |
| nav_set_image_to_field(x, y) | Vorzeichen Bild → Fläche setzen |
| cal_center / cal_goto / cal_run | Mitte anfahren / Ziel anfahren / Kalibrierfahrt |

## 7.5  Bildmodell und Bodenlinien – visual.h, floorref.h

| Funktion | Beschreibung |
| --- | --- |
| vis_init(m, px_per_mm, angle, λ) | Modell mit Startwerten anlegen |
| vis_required_move(m, eu, ev, &dx, &dy) | Fahrweg, der den Ball in die Mitte holt (E / a) |
| vis_predict | erwartete Bildverschiebung für einen Fahrweg |
| vis_update(_at) / vis_observe | Messung einarbeiten, Ausreißer verwerfen |
| vis_relearn_begin(m) | Historie vor neuer Lernphase abschwächen |
| vis_set_angle_deg / vis_set_scale | Winkel bzw. Maßstab von außen setzen |
| vis_set_camera_distance | Maßstab an geänderte Höhe anpassen |
| vis_angle_deg / vis_scale_px_per_mm | aktueller Kamerawinkel / Maßstab |
| vis_drift_rms_mm / vis_angle_rate_dps | Streuung Bild ↔ Fahrweg / Drehrate |
| floor_default_lines(lines) | Standardbelegung der zwei Bodenlinien |
| floor_solve(lines, seen, scale, fix) | Winkel, Lage, Maßstab, Kippen aus einem Bild |

# 8  Wichtige Parameter in geometry.h

| Konstante | Standard | Wirkung |
| --- | --- | --- |
| ACE_SEGMENT_MM | 5 | Länge eines Teilstücks; kleiner = genauer |
| ACE_TRAVEL_DELAY_US | 2500 | Zeit pro Halbschritt beim Fahren |
| ACE_TRACK_GAIN | 0,6 | Dämpfung; stabil bis acos(gain/2) Winkelfehler (72,5°) |
| ACE_TRACK_TOLERANCE_PX | 18 | Zentriert-Radius im Bild |
| ACE_TRACK_STALL_LIMIT | 2 | Züge ohne Fortschritt bis zum Neulernen |
| ACE_VIS_LAMBDA | 0,85 | Vergessensfaktor des Bildmodells |
| ACE_MIN_CABLE_TENSION | 0,05 | Warnschwelle für lose Seile |
| ACE_MAX_HEIGHT_SPREAD_MM | 1,0 | zulässiger Höhenwiderspruch |
| ACE_WEAK_MOTOR | −1 | Index einer rutschenden Winde (−1 = keine) |
| ACE_SLIP_WARN_MM / _RECOVER_MM | 0,6 / 1,5 | Warnung / Neureferenz bei Schlupf |
| ACE_SEARCH_COLS / _ROWS | 3 / 4 | Raster der Suchfahrt |
| ACE_LINE_A/B_H_MIN/MAX | 95–130 / 45–85 | Farbton der blauen / grünen Linie |
| ACE_FIX_BLEND | 0,25 | Anteil des Linienfixes in der Lage |
| ACE_MOTOR_DRUM_LIST | 4 × 20 mm | gemessene Wickeldurchmesser je Winde |

Eigene Anpassungen am Aufbau: [geänderte Werte und Begründung eintragen]

# 9  Fehlerbehebung

| Symptom | Ursache / Abhilfe |
| --- | --- |
| Build bricht auf dem Pi ab (OOM) | Parallelität reduzieren: cmake --build build --parallel 1 |
| Programme außer ace_tracking fehlen | Nur unter Linux gebaut – auf dem Pi übersetzen |
| Ball wird nicht erkannt | ace_tracking --probe nutzen; s-min, dann v-min senken; Licht prüfen |
| Bild unscharf / Maßstab wandert | Autofokus aus: --focus manual, --lens passend zur Höhe |
| Plattform sackt ab, pendelt | Seile anspannen (--tension 1), --segment-mm verkleinern |
| Motor dreht falsch herum | Vorzeichen in ACE_MOTOR_DIRECTION (pins.h) prüfen |
| Plattform fährt vom Ball weg | Lernphase wiederholen bzw. --image-to-field anpassen |
| Regler schwingt | --gain verkleinern (z. B. 0,4) |
| Eine Winde rutscht durch | --weak-motor N --preload 1.2, Seiltrommel prüfen |
| Bodenlinien nicht erkannt | Matt kleben; Farbbereiche ACE_LINE_* mit --mask prüfen |
| Warnung „Kippen der Kamera“ | Kamera an der Plattform gerade ausrichten |
| Stream ruckelt | --jpeg senken oder --stream-scale 0.5 |

## Eigene Beobachtungen

[Hier projektspezifische Probleme und Lösungen ergänzen]

# 10  Anhang: Messprotokoll

| Messung | Sollwert | Gemessen | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Wickeldurchmesser Winde 0–3 | 20 mm | […] | […] |
| Sichtbreite der Kamera | 210 mm | […] | […] |
| Plattformmasse | – | […] | […] |
| Hängehöhe unter Ankern | 150 mm | […] | […] |
| Farbbereich Ball (HSV) | 170–10 / 120 / 70 | […] | […] |
| Kamerawinkel nach Lernphase | – | […] | […] |

BILD EINFÜGEN Abschlussfoto des gesamten Aufbaus mit Bildschirm/Livestream

Abbildung 10: Das Stadion im Betrieb